Typ podwozia: 4F (4L0)

VIN: WAUZZZ4F77N165697   
Przebieg: 216120km

-------------------------------------------------------------------------
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 059-907-401-ASB.clb

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 402 A    HW: 4F0 907 401 C

   Komponent: 3.0L V6TDI  G000AG  0030  

   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny:               

   Kodowanie: 0011372

   Kod serwisu: WSC 00011 888 181093

   VCID: 1B34EFF0DAA5C1991C-804E

5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

005495 - Prawy zawór zawieszenia silnika (N145) 

               P1577 - 001 - przerwa

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 01100001

                    Priorytet błędu: 0

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 255

                    Przebieg: 215507 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.17

                    Czas: 20:50:52

             Ramka zamrożona:

                    Obroty silnika: 798 /min

                    Moment obrotowy: 89.7 Nm

                    Prędkość: 0.0 km/h

                    Napięcie: 13.38 V

                    Bity binarnie:        0

                    Bity binarnie:        0

                    Bity binarnie:        0

004195 - Regulacja ciśnienia paliwa 

               P1063 - 001 - przekroczona granica regulacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 01100001

                    Priorytet błędu: 0

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 255

                    Przebieg: 215507 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.17

                    Czas: 20:50:52

005687 - Mag. danych układu napędowego 

               P1637 - 002 - brak inf. z centralnego zespołu elektronicznego - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100010

                    Priorytet błędu: 0

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 255

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

             Ramka zamrożona:

                    Obroty silnika: 756 /min

                    Moment obrotowy: 50.7 Nm

                    Prędkość: 0.0 km/h

                    (bez jednostek): 0.0

                    Napięcie: 13.91 V

                    Temperatura: 18.9*C

053250 - Proszę sprawdzić kody błędów sterownika modułu komfortu (J393) 

               U1002 - 001 -  - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100010

                    Priorytet błędu: 0

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 255

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

004195 - Regulacja ciśnienia paliwa 

               P1063 - 002 - przekroczona granica regulacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00110001

                    Priorytet błędu: 0

                    Częstość błędu: 7

                    Wew.licznik błędów: 255

                    Przebieg: 215543 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:17:43

             Ramka zamrożona:

                    Obroty silnika: 3570 /min

                    Moment obrotowy: 534.3 Nm

                    (bez jednostek): 5.0

                    Napięcie: 13.76 V

                    Ciśnienie: 1036.6 bar

                    Cykl pracy: 60.8 %

Kody gotowości: 0 0 0 0 0 

-------------------------------------------------------------------------
Adres 02: Skrzynia biegów        Plik etykiet: 09L-927-760.lbl

   Oznaczenie elementu SW: 4F2 910 156 K    HW: 09L 927 156 C

   Komponent: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0040  

   Weryfikacja: --H01---    Numer seryjny:        4321491

   Kodowanie: 0000001

   Kod serwisu: WSC 02325 758 00200

   VCID: 2D503128B4113F2972-8078

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

049448 - Brak komunikacji ze sterownikiem elektrycznego hamulca postojowego 

               U0128 - 000 -  - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100000

                    Priorytet błędu: 0

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 255

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

             Ramka zamrożona:

                    Obroty silnika: 768 /min

                    Obroty silnika: 768 /min

                    Obroty silnika: 0 /min

                    (bez jednostek): 30.0

                    (bez jednostek): 24.0

                    Temperatura: 79.0*C

                    Uch.przepust.: 0.0*

049478 - Gateway diagnostyczny 

               U0146 - 000 - brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100000

                    Priorytet błędu: 0

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 255

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

-------------------------------------------------------------------------
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 4F0-910-517.lbl

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 517 AB    HW: 4F0 614 517 R

   Komponent: ESP 8.0 quattro H05 0040  

   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 00000000000000

   Kodowanie: 0016776

   Kod serwisu: WSC 02325 758 00200

   VCID: 64C6940CA75BBE616D-8030

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

00473 - Sterownik elektrycznego hamulca postojowego (J540) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 3

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

             Ramka zamrożona:

                    Wartość Hex: 0x0000

                    Wartość Hex: 0x4086

                    Wartość Hex: 0x0035

                    Wartość Hex: 0x05AD

                    Wartość Hex: 0x00FF

01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 3

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

-------------------------------------------------------------------------
Adres 05: Zezwolenie startu        Plik etykiet: 4F0-910-852.clb

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B

   Komponent: FBSAUDIC6 ELV   H31 0220  

   Weryfikacja: 31050601    Numer seryjny: 10601100762353

   Kodowanie: 0000131

   Kod serwisu: WSC 02323 758 00200

   VCID: 63C49710A255B95994-8036

   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 131 E

   Komponent: FBSAUDIC6 EZS   H45 0080

   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 220 D

   Komponent: FBSAUDIC6 IDG   H01 0040

Znaleziono 1 błąd:

01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 2

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Wskaźnik czasu: 0

-------------------------------------------------------------------------
Adres 07: Jed.obsługi/wskaź.        Plik etykiet: AKP\4F0-910-7xx-07-H.clb

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 732 S    HW: 4E0 035 729 

   Komponent: Interfacebox    H43 5150  

   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 350E/077785588

   Kodowanie: 0003213

   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000

   VCID: 33642750523569D924-8066

   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 609 E

   Komponent: Bedienteil MMIC6H01 0060

   Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000747780

   Podsystem 3 - Numer seryjny: 0102.05.070000000100010422˙

   Podsystem 4 - Numer seryjny: 010422˙

4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

01325 - Sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach (J502) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 01100100

                    Priorytet błędu: 5

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 166

                    Przebieg: 215508 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 08:09:27

01319 - Sterownik układu regulacji odstępu od poprzednika (J428) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 01100100

                    Priorytet błędu: 5

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 166

                    Przebieg: 215508 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 08:09:27

00474 - Sterownik immobilisera 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 5

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:55:05

02095 - Aktywna ochrona podzespołów 

            000 - - - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 5

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:55:05

-------------------------------------------------------------------------
Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: AKP\4F0-910-043.clb

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 AA

   Komponent: KLIMABETAETIGUNGH20 0170  

   Weryfikacja: 00000031    Numer seryjny: 00000030234857

   Kodowanie: 0000278

   Kod serwisu: WSC 02325 758 00200

   VCID: 5BB4AFF09A258199DC-800E

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 5

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

             Ramka zamrożona:

                        ON

00456 - Sterownik układu autoryzacji dostępu i uruchomienia (J518) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 5

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

             Ramka zamrożona:

                    Bity binarnie: 00001001

-------------------------------------------------------------------------
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: 4F0-910-279.lbl

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 279 K    HW: 4F0 907 279 

   Komponent: ILM Fahrer      H17 0240  

   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 4F0907279     

   Kodowanie: 0002121

   Kod serwisu: WSC 02335 758 00200

   VCID: 31682D58A8295BC956-8064

   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F1 910 113 C  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB

   Komponent: Wischer AudiC6  H05 0210  

   Kodowanie: 00064784

   Kod serwisu: WSC 02335  

   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4E0 910 557 A  Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB

   Komponent: REGENLICHTSENSORH13 0090  

   Kodowanie: 00146221

   Kod serwisu: WSC 02335  

Znaleziono 1 błąd:

01835 - Żarówka kierunkowskazu bocznego; prawa (M19) 

            011 - Przerwa w obwodzie

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 01111011

                    Priorytet błędu: 2

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 183

                    Przebieg: 215568 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 16:50:00

-------------------------------------------------------------------------
Adres 0E: Media Player 1        Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl

   Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 110 E    HW: 4E0 035 110 A

   Komponent: MP3-Changer     H44 0390  

   Weryfikacja: 00044000    Numer seryjny: AUZ5ZBG3228642

   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000

   VCID: 1A3AEAF4D59FB89107-804E

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

02261 - Media Player; pozycja 1 (R118) 

            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00101000

                    Priorytet błędu: 7

                    Częstość błędu: 5

                    Wew.licznik błędów: 40

                    Przebieg: 213690 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.08.31

                    Czas: 18:32:17

             Ramka zamrożona:

                    Tekst: ????????

02095 - Aktywna ochrona podzespołów 

            000 - - - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00101000

                    Priorytet błędu: 7

                    Częstość błędu: 5

                    Wew.licznik błędów: 40

                    Przebieg: 213690 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.08.31

                    Czas: 18:32:17

-------------------------------------------------------------------------
Adres 34: Poziomowanie        Plik etykiet: Brak

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 553 A    HW: 4F0 907 553 A

   Komponent: J197 LUFTFEDER  H17 0060  

   Numer seryjny: 00619003210800

   Kodowanie: 0000210

   Kod serwisu: WSC 02335 758 00200

   VCID: 224AD214FDCFF051DF-8076

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 2

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

00474 - Sterownik immobilisera 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 2

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Wskaźnik czasu: 0

-------------------------------------------------------------------------
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet: AKP\4F0-910-289.clb

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 289 F    HW: 4F0 907 289 F

   Komponent: Komfortgeraet   H22 0170  

   Weryfikacja: 01700022    Numer seryjny: 01042584830000

   Kodowanie: 0131717

   Kod serwisu: WSC 02335 758 00200

   VCID: 2D503128B4113F2972-8078

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

01506 - Żarówka tylnego światła przeciwmgielnego prawa (L47) 

            009 - Przerwa / zwarcie z masą

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 01101001

                    Priorytet błędu: 3

                    Częstość błędu: 2

                    Wew.licznik błędów: 118

                    Przebieg: 211291 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2007.01.04

                    Czas: 08:47:55

01502 - Żarówka tylnego światła przeciwmgielnego lewa (L46) 

            009 - Przerwa / zwarcie z masą

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 01101001

                    Priorytet błędu: 3

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 118

                    Przebieg: 213440 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.08.28

                    Czas: 16:04:30

-------------------------------------------------------------------------
Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 8P0-907-357.lbl

   Oznaczenie elementu: 8P0 907 357 F

   Komponent: Dynamische LWR  H02 0010  

   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:               

   Kodowanie: 0000004

   Kod serwisu: WSC 02325 758 00200

   VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 2

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 167

                    Przebieg: 215576 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

01317 - Sterownik w zestawie wskaźników (J285) 

            008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00101000

                    Priorytet błędu: 2

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 167

                    Przebieg: 215576 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

-------------------------------------------------------------------------
Adres 76: Asyst.parkowania        Plik etykiet: AKP\4Fx-910-283.clb

   Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 283 G    HW: 4F0 919 283 G

   Komponent: Parkhilfe 8-Kan H12 0060  

   Weryfikacja: 00H12000    Numer seryjny: 06330712502364

   Kodowanie: 0201416

   Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151

   VCID: 285EC03C9BF31A0181-807C

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 4

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55

00456 - Sterownik układu autoryzacji dostępu i uruchomienia (J518) 

            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

             Ramka zamrożona:

                    Stan błędu: 00100100

                    Priorytet błędu: 4

                    Częstość błędu: 1

                    Wew.licznik błędów: 207

                    Przebieg: 215570 km

                    Wskaźnik czasu: 0

                    Data: 2017.09.18

                    Czas: 14:54:55
8

